- استانداردهای بین المللی

1-1- با توجه به استاندارد EN1276 باید پس از تاثیر گندزدا بر میکروارگانیسم های ذیل در مدت 5+10S دقیقه و دمای 20±1°C ، حداقل 5 لگاریتم میکروبی کاهش در تعداد میکروب ها مشاهده گردد.

-PSEUDOMONAS AEROGINOSA ATCC15442

-ECOLI ATCC 10536

-STAPH AUREUS ATCC 6538

-ENTEROCOCCCES HIRAE ATCC 10541

1-2- با توجه به استاندارد EN1650  باید پس از تاثیر گندزدا بر میکروارگانیسم های ذیل در مدت 15±10S دقیقه و دمای 20±1°C ، حداقل 4 لگاریتم میکروبی کاهش در تعداد میکروب ها مشاهده گردد.

-CANDIDA ALBICANS (VEGETATIVE CELLS) ATCC 1023

-ASPERGILLUS NIGER (SPORES) ATCC 16404

1-3- با توجه به استاندارد EN 13704 باید پس از تاثیر گندزدا بر میکروارگانیسم ذیل در مدت 60±10S دقیقه و دمای 20±1°C ، حداقل 3 لگاریتم میکروبی کاهش در تعداد میکروب ها مشاهده گردد.

-BACILLUS SUBTILIS ATCC 6633

1-4- با توجه به استاندارد EN13610  باید پس از تاثیر گندزدا بر میکروارگانیسم های ذیل در مدت 15±10S دقیقه و دمای 20±1°C ، حداقل 4 لگاریتم میکروبی کاهش در تعداد میکروب ها مشاهده گردد.

-LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP

-LACTIS BACTERIOPHAGE POOL DSM 4262

-LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP

-LACTIS LOACTERIOPHAGE POO8 DSM 10567

2- استانداردهای ملی موجود در این زمینه عبارتند از:

2-1- استاندارد ملی ایران – شماره 7899 – پاک کننده- ضدعفونی کننده بر پایه ترکیبات معدنی کلر پایدار شده- ویژگی ها و روش های آزمون

2-2- استاندارد ملی ایران- شماره 6416- ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی تعیین فعالیت پایه قارچ روش های آزمون

2-3- استاندارد ملی ایران شماره 16675 – ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی – آزمون سوسپانسیون کمی برای ارزیابی فعالیت باکتری کشی ضد لژیونلا برای ضد عفونی کننده های شیمیایی مورد استفاده در سیستم های آبی – روش های آزمون و الزامات

2-4- استاندارد ملی ایران شماره 10505 – ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی – نگه داری ارگانیسم های آزمون مورد استفاده در تعیین فعالیت باکتری کشی، مایکوباکتریوم کشی، اسپورکشی و قارچ کشی

2-5- استاندارد ملی ایران شماره 2842 – ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی – آزمون سوسپانسیون کمی برای ارزیابی فعالیت باکتری کشی ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی مورد استفاده در مواد غذایی، صنعتی، فضاهای خانگی و سازمانی – روش آزمون و الزامات – فاز 2 - درجه 1